POLYFUNKČNÍ KOMPLEX NOVÁ SLADOVNA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK

| KONSTRUKCE | STANDARDNÍ VYBAVENÍ |
| --- | --- |
| dispoziční řešení | dle projektové dokumentace |
| omítky vnitřní | štukové, případně sádrové |
| vana nebo sprchový kout ( dle PD ) | vana ocelová smaltovaná JIKA bílá, sprchový kout JIKA LYRA 90 |
| umyvadlo 1ks | typ JIKA Lyra nebo obdobné, bílé 55 cm, připevnění na zeď, kryt sifonu, sifon – plast bílý |
| WC mísa s nádrží 1ks | typ JIKA Lyra nebo obdobné, závěsné včetně sedátka s poklopem |
| směšovací vodovodní baterie | vanová nástěnná JIKA Lyra umyvadlová stojánková JIKA Lyra nebo obdobné v provedení chrom |
| topná tělesa (počet a výkon dle velikosti bytu | ocelové deskové radiátory JAGA TEMPO - nebo obdobné, v koupelně otopné těleso JAGA HELIOS H2O bez elektropatrony nebo obdobné |
| domácí telefon | 1 vývod v předsíni, autotelefon LOFT |
| zásuvka STA | 1 vývod v obývacím pokoji, ABB Tango nebo obdobné |
| zásuvka telefonu | 1 vývod v předsíni, ABB Tango nebo obdobné |
| datová zásuvka | 1 vývod v obývacím pokoji, ABB Tango nebo obdobné |
| zásuvky 230V | v kuchyňském koutu 7 zásuvek + sporáková přípojka 400V, vývod na světlo pod linkou, v koupelně 2 zásuvky + vývod na světlo nad umyvadlem bez světla, v dalších místnostech 4 ks zásuvek + v obývacím pokoji navíc 3ks za televizí. V každé obytné místnosti 1 centrální světelný vývod ukončený objímkou a ovládaný spínačem. Koncové prvky ABB Tango nebo obdobné |
| svítidla v koupelně, na WC a v chodbě | Stropní svítidlo OSMONT AURA 2*13W nebo obdobné, počet světel v chodbě dle projektu |
| elektrický sporák | není součástí standardního vybavení |
| podlahová krytina | v pokojích, v předsíni a v šatnách, laminátová plovoucí podlaha EGGER E-motion Classic 31 JUST tl. 7mm včetně olištování |
| dlažba | v koupelně a na WC – Rako TANGO SAMBA 330*330mm nebo jiné v obdobné cenové relaci |
| obklady | v koupelně a na WC, výška obkladu 2000 cm v koupelně a 120 cm na WC – Rako TANGO SAMBA 250*330mm nebo jiné v obdobné cenové relaci |
| bytové zárubně | foliované, obložkové v barevném odstínu ořech |
| vstupní dveře do bytu | typové 900 mm, požárně odolné - v barevném odstínu ořech, povrch fólie, zvuková izolace 32dB, bezpečnostní třída 2, zámek vložkový, kování - matný nerez, kukátko, identifikační štítek, ocelová zárubeň bílá |
| vnitřní bytové dveře | typové hladké fóliované, voštinové, plné případně 1/2 prosklené – dle projektu, v barevném odstínu ořech, zámek dozický, kování matný nerez |
| vnější (fasádní) výplně otvorů | bílé plastové |
| SDK podhledy | V koupelně a WC |
| vnitřní parapety | lamino bílé |
| vnitřní malby | Bílé |
| vzduchotechnika | odvětrání WC a koupelny, v kuchyni pouze příprava ukončená těsnou zpětnou klapkou bez dodávky digestoře |
| podlaha na terasách podlaha na lodžiích | Kačírek, v části betonová dlažba šedé barvy na terčích Dlažba na terčích |
| podlaha komor v patrech systém EPS komora v 1.PP | Taurus 73 S Nevada 30*30cm nebo obdobné Autonomní hlásič kouře vždy jeden pro byt vyzděná, s nátěrem na stěnách i na podlaze |