Příloha smlouvy rezervační a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy

– standardní vybavení bytového domu Olomouc Šibeník

Standardní provedení budovy

Obvodové zdivo -  1. PP železobetonové monolitické,  1. - 4. NP z cihelných bloků + provedení vnějšího kontaktního certifikovaného zateplovacího systému

Vnitřní zdivo, příčky, mezibytové příčky: keramické cihly, železobetonové monolitické stěny, pórobetonové zdivo, sádrokarton

Vnitřní omítky – sádrové

Schodiště, podesty, chodby - železobetonové  či monolitické kce. Obložení schodišťových stupňů, podest a chodeb z dlažby

Podlahy v garážích - betonová strojově hlazená podlaha

Zábradlí  balkónů – kombinace dle konkrétního architektonického řešení – konstrukce z hliníkových profilů s výplní z desek z perforovaného hliníkového plechu nebo se skleněnou výplní s fólií

Zábradlí  schodišť - ocelové profily s tyčovou výplní, dřevěné madlo (alternativně ocelové madlo)

Klempířské konstrukce - titanzinkový plech nebo lakovaný systémový plech

Výtah - elektrický osobní výtah, rozměry umožňující přepravu imobilních osob

Garážová vrata pro vjezd a výjezd z/do bytového domu – sekční na elektrický pohon se zvýšenou frekvencí pohybu. Ovládání dálkové + nouzové ruční ovládání. Každému bytu (který má koupeno parkovací stání) je přidělen 1 ks dálkového ovládání

Vchodové dveře - hliníkové prosklené, opatřeny bezpečnostním sklem

Venkovní úpravy  - komunikace do garáží z asfaltu, chodníky a parkovací stání ze zámkové betonové dlažby s obrubníky, zatravněné plochy

Rozvody vody  - příprava TUV ve výměníkové stanici, rozvody plastové opatřené izolací, v instalačních jádrech jednotlivých bytů na studené a teplé vodě osazeny bytové uzávěry a odečítací vodoměry,  požární rozvod vody k hydrantům na chodbách z pozinkované oceli

Vytápění, ohřev TUV - centrální ohřev TUV

Kanalizace - tvrzené PVC  trubky

Elektrorozvody, měření spotřeby energií - samostatné měření pro byty a společné prostory domu (garáže, výtahy, chodby atd.)

Elektro – slaboproud - v  bytech budou osazeny standardní telefony pro domovní komunikaci (pouze sluchátko, ne videotelefon). Telefonní a internetové rozvody v bytech a ve společných prostorách patří k vybavení bytů, ale nejsou součástí vlastnictví bytových jednotek ani bytového domu. Budova není vybavena systémem EPS (elektronický požární systém), kamerovým systémem ani rozvody STA.

Vzduchotechnika – přirozené větrání garáží, v prostorách schodiště nucené větrání

Byty Šibeník - Standardní vybavení bytu

Mezibytové příčky: cihelné příčky nebo železobetonové monolitické stěny

Vnitřní mezipokojové dělící příčky: sádrokartonové stěny nebo pórobetonové zdivo, sádrové omítky

(dle realizační projektové dokumentace - RPD)

Stropy  –  sádrokartonové podhledy (chodby, koupelny, WC)

Okna a balkónové dveře - plastová, zasklená izolačním dvojsklem, vnější okenní klempířské prvky ze systémových parapetů, vnitřní parapety žulové

Vchodové bytové dveře - protipožární dveře s kováním a s bezpečnostní FAB vložkou, bez prahu, barva hnědá

Vnitřní mezipokojové dveře - dřevěné s jednoduchým profilováním (plné nebo prosklené – dle RPD),  obložkové zárubně, bez prahu, s kováním

Podlaha v obytných místnostech, v předsíni, koupelně a na WC – keramická dlažba Porcelanosa (typ dle RPD nebo výběru kupujícího)

Podlahy na terasách / balkonech – kamenný koberec

Obklady v koupelně a na WC - obklady Porcelanosa v koupelnách do výše 2,2 m, na WC do výše 1,8 m (typ dle RPD nebo výběru kupujícího)

Rozvod vody - PE trubky, přívody pro zařizovací předměty (pračku, myčku atd. dle RPD)

Sanitární keramika a příslušenství – Ideal Standard dle individuálního dispozičního řešení bytů:

- umyvadlo Connect air CUBE

- umyvadlová páková baterie CERAPLAN III GRANDE s odtokovou garniturou

- závěsné WC Connect air včetně ultraplochého sedátka a ovládací desky

- sprchový kout Synergy (velikost dle RPD), posuvné zasklené dveře a sprchová vana z litého mramoru

- sprchový set IDEALRAIN 100 ECO s hlavovou a ruční sprchou a nástěnnou termostatickou sprchovou baterií CeraTherm 100

- vana Hotline 170 x 80 cm (velikost dle RPD), přepadová a odtoková garnitura Multiplex

- vanová baterie Ideal Standard

Vytápění - rozvody z poplastovaného hliníkového potrubí alternativně z měděného potrubí, deskové radiátory KORADO – RADIK Ventil Kompakt, typ Radik VK s termostatickými ventily, bílý povrch,                       v  koupelnách žebříčkové radiátory KORADO - KORALUX linear max

Elektro rozvody - hlavní rozvaděč v předsíni, rozvody provedeny v mědi dle ČSN, v kuchyni rozvod na spotřebiče - jednofázová příprava pro sporák (220V)

Vzduchotechnika - nucené odsávání vzduchu z koupelen a sociálních zařízení; příprava pro digestoř v kuchyni

Kanalizace - tvrzené PVC

V Teplicích dne 3.10.2019