[image: image1.jpg]K-STAV

stavebni a.s.




Polyfunkční dům „Nároží“



1.NP + 2.NP
  Standardní vybavení komerčních prostor
Konstrukce
Základy-vrtané piloty,železobetonové patky a pasy

Svislé  nosné konstrukce-železobetonový nosný skelet,vyzdívky- cihelné tvarovky,

Mezibytové dělící stěny –cihelné bloky AKU

Obvodové zdivo-cihelné bloky nebo železobetonové stěny-zateplení polystyren PPS 12 cm,minerální vata 12 cm,povrchová úprava fasády-točená probarvená omítka zrno 2 mm.

Vodorovné konstrukce-železobetonová deska s tepelnou,případně zvukovou izolací

Okna- plastová bílá 3 komory,dvojsklo U=1,1 

Výkladce-plastová bílá 3 komory,dvojsklo U=1,1
Stavební dispozice komerčních prostor
· prostor
· předsíňka WC

· WC
Dlažby, obklady
Keramická dlažba – prostor, předsíňka WC, WC – dodávka do 290 Kč/m2

Keramický obklad – předsíňka WC, WC – dodávka do 230 Kč/m2 – do výše 2,0m
Základní montáž keramických bělninových dlažeb v místnostech,kde jsou v dlažbě použity 2 druhy dlažby stejného formátu, kde dlažba není kladena na „koso“ a kde rozměr dlaždice nepřesahuje 33x33 cm. 

Cena montáže - zahrnuje montáž dlažby, dodávku běžného lepicího flexibilního tmele, běžné spárovací hmoty a silikonu - cena - 340 Kč/m2 

Základní montáž keramických bělninových obkladů - v místnostech, kde jsou v obkladu použity maximálně 2 druhy obkladu stejného formátu a kde rozměr obkladu nepřesahuje 25 x 33 cm.

Cena montáže - zahrnuje montáž, dodávku běžného lepicího tmele, běžné spárovací hmoty a silikonu, plastové bílé lišty na vnější rohy - cena - 340 Kč/m2                                                                                            

Cenové příplatky za nadstandardní provedení dlažeb a obkladů :

Příplatek za složitost montáže keramických dlažeb v místnosti, 

kde jsou v dlažbách kombinovány více než 2 druhy keramické 

dlažby stejného rozměru

                      


90 Kč/m2

Příplatek za složitost montáže keramických obkladů v místnosti, 

kde jsou v obkladu použity více než 2 druhy obkladu


90 Kč/m2


Příplatek za kladení keramických dlažeb diagonálně                        65 Kč/m2

Příplatek za použití velkoplošných dlažeb nad rozměr 33 x33 cm,

které vyžadují použití speciálního lepicího tmele pro velkoplošné 

dlažby







                      90 Kč/m2

Příplatek za použití velkoplošných obkladaček nad rozměr 

25 x33 cm,které vyžadují použití speciálního lepicího tmele pro 

velkoplošné obklady                          




90 Kč/m2

Příplatek za použití tvrdých (jiných než bělninových) dlaždic nebo

obkladů,které vyžadují použití speciálního lepicího tmele pro 

tvrdé materiály       






         185 Kč/m2                                             

Příplatek za rektifikované (přesné) dlažby nebo obklady                210 Kč/m2

Montáž ker.soklů včetně začištění  



           95 Kč/bm

Zabroušení hran obkladů vnějších rohů při jejich pokládání bez 

krycích lišt PVC                                              


         190 Kč/bm

Příplatek za montáž listel,bombát





60 Kč/bm


Příplatek za montáž obkladu nebo dlažby z mozaiky                      180 Kč/m2

Příplatek za použití barevných spárovacích hmot Mapei   

 50 Kč/m2

Zařizovací předměty
Umyvadlo klasické Concept 55cm bílá alpin,sifon plast

560 Kč – 1ks

Kryt  na sifon Concept bílá alpin - polosloup



590 Kč – 1ks


WC závěsné Concept včetně předstěrového systému Tece, 

sedátka a tlačítka 





        3.870 Kč – 1ks
Baterie páková umyvadlová stojánková Concept chrom

740 Kč – 1ks

Vnitřní dveře
Interiérové dveře - předsíňka WC, WC
Dveře Masonite fóliované 1-křídlové plné 


        1.090 Kč/ks

Zárubně obložkové fóliované tloušťky do 150mm pro

           dveře 1-křídlové





        1.670 Kč/ks 

Dveřní kování – hliník elox 





230 Kč/ks

Elektroinstalace
Prostor – plocha do 75m2                                      plocha nad 75 m2
vypínač Legrand Valena  


2ks              4ks
vývod pro světlo 



8ks            10ks
zásuvka Legrand Valena


5ks              7ks
TV + SAT




1ks              1ks
datová zásuvka



1ks              1ks
WC ( dle stavebních dispozic )
vypínač Legrand Valena  


1ks

vývod pro světlo 



1ks
radiální nástěnný ventilátor

1ks
Předsíň

vypínač Legrand Valena


1ks
vývod pro světlo



1ks

zásuvka Legrand Valena


1ks
Ústřední topení
V každém komerčním prostoru vlastní výměníková stanice s možností regulace ÚT a TUV.

Otopná tělesa desková
Podhledy
Kazetový podhled  600x600mm Thermatex
Příprava reklamní plochy
Mléčné sklo s uchycením na trny nad výlohou

Vývod na osvětlení reklamní plochy + krabice KO 97

Součástí standardu není
Příprava na klimatizaci a rekuperaci
Poplatek za připojení odběrného místa - bude uhrazen budoucím kupujícím podle 
podmínek ČEZ a.s. v době realizace.

Poznámka :     - veškeré ceny uvedeny bez DPH

                         - výše uvedený standard je závazný i v případě odchylky od     

                           projektové dokumentace       

Výběr prvků nadstandardního provedení díla je možný pouze u smluvních partnerů zhotovitele. Oceněni nadstandardních prvků provedení díla či jeho části bude ze strany zhotovitele provedeno na základě maloobchodních cen platných v době prodeje u smluvních partnerů zhotovitele.

Při změně standardu-provedení nadstandardu budou odečteny ceny standardu s odpočtem storna 20% a připočteny ceny vybraných materiálů v maloobchodních cenách dodavatele.
Budoucí kupující je povinen nejpozději v termínech určených ve smlouvě uplatnit požadavky na provedení nadstandardu u budoucího prodávajícího,případně jim určených dodavatelů. Po uplynutí určeného termínu nemusí být požadavek na provedení nadstandardu  budoucím prodávajícím  akceptován.
V Olomouci dne ………………….
Stránka 1 z 4

