Standardy materiálů a vybavení polyfunkční domy Litovelská, Olomouc

Nebytové prostory
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DVEŘE A OKNA BYTU
1x vstupní dveře:
Dveře plné jednokřídlé šířky 900 mm, požární odolnost EW 30/DP3, design dle arch. návrhu, povrch CPL laminát, kování bezpečnostní – štítové, klika/koule, práh

Vnitřní dveře:
· Dveře vnitřní interiérové plné, povrch CPL laminát, dekor bílá, dub atd.
· Obložkové zárubně, povrch CPL laminát, dekor bílá, dub atd.  
 

· Dveřní kování rozetové, design nerez, hranaté štítky 
Pro nebytový prostor cca 45-50m2:
- 2x vnitřní dveře
Okna:

Plastová okna s mikroventilací, vnější strana barevná folie - šedá, vnitřní strana bílá, koeficient skla U= 1,1 W/m2.K. Vnitřní parapety a plastové doplňky bílé barvy. Vnější parapet – plech v barvě RAL.
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
· 1x Závěsný klozet Lyra Plus






   
· 1x Sedátko s poklopem


   
· 1x Montážní WC prvek TECE







· 1x Ovládací tlačítko TECE basic, bílá




   
· 1x Umyvadlo bílé keramické Lyra plus 50 cm


    
   
· 1x Nerez sifon umyvadla 



    
  
   
   

· 1x Umyvadlová stojánková baterie S-line






DLAŽBY A OBKLADY V KOUPELNÁCH A NA WC
Keramický obklad bude proveden do výšky cca 2,2 metrů s ohledem na skladebnost obkladů. 

· D+M keram. obkladů v sociálním zázemí, 5 druhy dekoru na výběr  - 350 Kč/m2 bez DPH

· D+M keram. dlažeb v sociálním zázemí, 3 druhy dekoru na výběr    - 350 Kč/m2 bez DPH
PODLAHY
· PVC podlahová krytina vč. soklové lišty 

VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ 
· Podlahové topení Multibeton (nízkoteplotní rozvod). Kombinace tepelných čerpadel vzduch/voda, země/voda s aktivním chlazením v době letních měsíců. 
Evidence spotřeby tepla, chladu elektronicky s bezdrátovým přenosem dat.
· Prostorový termostat
· Rozvody  : MB Euro systém a pod.
ELEKTROINSTALACE
· Běžné zásuvkové a světelné rozvody 1,5 a 2,5 mm2 s měděnými vodiči, hlavní jištění jednotky 3F 20A

· Vypínače a zásuvky bílé barvy Legrand.

· Zvonek s domácím telefonem

· Vývod pro osvětlení ukončené lustrovou svorkou
Pro nebytový prostor cca 45-50m2:
- 3x vývod pro osvětlení ukončený lustrovou zásuvkou

· 6x zásuvka

· 3x vypínač

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
· Odpadní kanalizace z PVC trubek pro sociální zázemí případně kuch. ve vnitřních příčkách nebo obvodové zdi ukončeny víčkem
· Rozvody vody z plastových trubek vedené v příčkách nebo podlaze (teplá a studená voda do sociálního zázemí, případně do kuch. linky)
· Vodoměr pro měření spotřeby vody v nebytové jednotce
SLABOPROUDÉ ROZVODY
V nebytové jednotce o velikosti 45-50m2 bude provedeno trubkování pro jednu zásuvku SLP (televize, internet).

SPOLEČNÉ PROSTORY
Dveře:

· Hlavní vstup do budovy z hliníkové sestavy s panikovým kováním
· D+M slinuté dlažby včetně soklu do společných chodeb budovy
· Osvětlení je navrženo ve společných prostorách chodeb, schodišť, technické místnosti, komor a garáží.

· Osvětlení ve společných prostorách, tzn. na chodbách, schodišti a garáži bude na čidlo.

· U hlavního vchodu umístění domovního vratníku.

· Dopisní schránky u hlavního vchodu.

· Výtah osobní, pro 6 osob, imobilní
KONSTRUKCE
Základy

Kombinované ŽB prefabrikované prahy a piloty

Nosné konstrukce

ŽB skelet 

Obvodové zdivo 

Zdivo z broušených cihelných bloků Porotherm tloušťky 300mm se zateplením minerální vatou  tloušťky 160 mm a se silikonovou povrchovou probarvenou omítkou

Stropy

Filigránové kombinované s monolitem, podhledy SDK 
Příčky

Zdivo z příčkových cihel Porotherm  Profi DRYFIX tl. 140mm, SDK tl. 100mm (dle umístění), příčky sloužící k zavětrování budovy jsou betonové

Omítky
Jemné štukové opatřené malbou bílou Primalex plus

Klempířské prvky, střecha

Vícevrstvý povrchově upravený barevný plech, střešní krytina folie s polyesterovou mřížkou – Protan.
Parkování

Parkování kryté  1.NP budovy, parkování nekryté a na přilehlých zpevněných plochách
Poznámka :      
· uvedené ceny jsou bez DPH
· předmětem dodávky není nábytek, interiérové vybavení, světla.
· v případě, že v době realizace nebude možná dodávka výše uvedených typů standartního vybavení, budou nahrazeny modelem či výrobkem obdobného typu stejné kvality
Zpracoval: Vladimír Porteš, Ing. Kateřina Rohová




20.03.2015
1

